Introducción

En muchos problemas matemáticos o de ingeniería, el modelo termina en una ecuación f(x) = 0, donde despejar x con una fórmula a mano suele ser complicado o hasta imposible, sobre todo si se incluyen términos exponenciales, logarítmicos o trigonométricos. Ante esto se recurre a métodos computacionales o numéricos, que aproximan la raíz repitiendo un cálculo hasta obtener un resultado satisfactorio o que cumpla cierto criterio.

Durante este informe se abordan dos métodos, Interpolación Lineal y Newton-Raphson. Si bien se aplican de forma diferente, comparten pasos previos propios de este tipo de métodos: primero se busca un intervalo amplio en el cual se espera que estén las raíces; luego se lo divide en intervalos más reducidos que aíslan cada raíz; y por último se aplican algoritmos iterativos que se aproximan al valor numérico final y lo van refinando. La diferencia entre ambos está en esta última etapa.

Para aislar las raíces se usa el método de tanteo junto con el Teorema de Bolzano (f(a)·f(b) < 0). Este establece que si una función continua cambia de signo en los extremos de un intervalo, dicho intervalo contiene como mínimo una raíz; esa raíz es única si además la función es monótona en el tramo. Como estos métodos generan sucesiones de valores que en teoría no terminan, se implementan condiciones de parada: un máximo de iteraciones (fijado en 100) o una tolerancia al error, medida como la diferencia absoluta entre dos aproximaciones sucesivas.

El objetivo es comparar ambos métodos y analizar si existen contextos en los que convenga más uno que otro. Todos los algoritmos utilizados se presentan en GNU Octave, que ofrece herramientas para el cálculo numérico.

Desarrollo

Métodos asignados. Análisis y comparación

Interpolación Lineal

Es un método cerrado (también conocido como regla falsa o falsa posición): parte de un intervalo [a, b] donde la función f es continua y cumple f(a)·f(b) < 0, de modo que, por el Teorema de Bolzano, la raíz queda encerrada en él. En lugar de dividir el intervalo a la mitad, como hace el método del intervalo medio, reemplaza la curva por la recta secante que une los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)), y toma como aproximación el punto donde esa recta corta al eje x. Igualando a cero la ecuación de la recta se obtiene:

xn+1=a fb-b fafb-fa\

Luego se evalúa f(xₙ₊₁) y se conserva el subintervalo donde sigue habiendo cambio de signo: si f(a)·f(xₙ₊₁) < 0 la raíz está en [a, xₙ₊₁], y en caso contrario en [xₙ₊₁, b]. Si f(xₙ₊₁) = 0, se encontró la raíz exacta y el proceso termina.

Como el cambio de signo se conserva en cada paso, el método converge siempre que f sea continua en el intervalo. A cambio, su convergencia es lineal: el error se reduce aproximadamente en una proporción constante en cada iteración. Cuando la función es muy curva en el intervalo, uno de los extremos tiende a quedar fijo y el avance se vuelve lento. Su ventaja es que solo necesita evaluar f, sin derivadas.

Newton-Raphson

Es un método abierto: en lugar de un intervalo, parte de un único punto inicial x₀. En cada paso reemplaza la curva por la recta tangente en (xₙ, f(xₙ)), y la nueva aproximación es el punto donde esa tangente corta al eje x:

xn+1=xn-fxnf'xn

Para que funcione, f debe ser derivable y f′(xₙ) no puede anularse, porque una tangente horizontal nunca corta al eje. La elección de x₀ es clave: si la raíz está aislada en [a, b] y f′ y f″ no cambian de signo en ese tramo, la condición de Fourier indica tomar como punto inicial el extremo donde se cumple f(x₀)·f″(x₀) > 0, con lo cual la convergencia queda asegurada. Un mal punto inicial puede hacer que el método se aleje de la raíz u oscile.

Comparación

|  | Interpolación Lineal | Newton-Raphson |
| --- | --- | --- |
| Tipo de método | Cerrado | Abierto |
| Dato inicial | Intervalo [a, b] con cambio de signo | Un punto X0 |
| Evalúa en cada paso | f(x) | f(x) y f'(x) |
| Convergencia | Garantizada si f es continua en [a,b] | Condicionada a X0 y a f'(Xn) ≠ 0 |
| Velocidad | Lineal | Cuadrática |
| Ventaja principal | Seguridad, sin derivadas | Pocas iteraciones |
| Desventaja principal | Puede ser lento | Exige la derivada y un buen X0 |

Codigo Fuente

Presenta el codigo principal del cual se obitenen las salidas presentadas en el informe, junto con el codigo utilizado para graficar las funciones, realizar el método de tanteos y los métodos de Interpolacion lineal y Newton-Raphson.

[Codigo principal]

graficar_raices.m

function raices = graficar_raices(f, a, b)

% f: funcion

% [a b]: intervalo donde se grafica

% raices: vector con las raíces aproximadas que se encontraron

% --- Cálculo de raíces: cambio de signo en una grilla fina ---

x  = linspace(a, b, 10000);

y  = f(x);

i  = find(y(1:end-1) .* y(2:end) < 0);

x1 = x(i);    y1 = y(i);

x2 = x(i+1);  y2 = y(i+1);

raices = x1 - y1 .* (x2 - x1) ./ (y2 - y1);

% --- Gráfico ---

figure;

fplot(f, [a b], 'b-');

hold on;

plot([a b], [0 0], 'k--'); grid on;   % eje y = 0

plot(raices, zeros(size(raices)), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8);

for k = 1:numel(raices)

text(raices(k), 0, sprintf('  x = %.2f', raices(k)), ...

'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'left');

grid on;

endfor

xlabel('x');

ylabel('f(x)');

title('Búsqueda gráfica de raíces');

hold off;

end

tanteo.m

function intervalos = tanteo(f, a, b, dx)

% Devuelve una matriz Nx2: cada fila es un [x1 x2] con cambio de signo

intervalos = [];

fprintf('\n>>> BUSQUEDA DE RAICES POR TANTEO <<<\n');

fprintf('%-10s | %-10s | %-15s | %-15s\n', 'x1', 'x2', 'f(x1)', 'f(x2)');

fprintf('----------------------------------------------------------\n');

x1 = a;

while x1 < b

x2 = min(x1 + dx, b);          % Evita pasarse

fx1 = f(x1);

fx2 = f(x2);

% Determinamos el string del signo para f(x1)

if fx1 > 0

s1 = '(+)';

elseif fx1 < 0

s1 = '(-)';

else

s1 = '(0)';

end

% Determinamos el string del signo para f(x2)

if fx2 > 0

s2 = '(+)';

elseif fx2 < 0

s2 = '(-)';

else

s2 = '(0)';

end

str_f1 = sprintf('%8.2e %s', fx1, s1);

str_f2 = sprintf('%8.2e %s', fx2, s2);

if fx1 * fx2 < 0

intervalos = [intervalos; x1 x2];

end

fprintf('%10.4f | %10.4f | %15s | %15s\n', x1, x2, str_f1, str_f2);

x1 = x2;

end

fprintf('----------------------------------------------------------\n');

end

interpolacionLineal.m

function [raiz, iter, historial] = interpolacionLineal(f, a, b, tol, max_iter)

if nargin < 4 || isempty(tol)

tol = 1e-5;

endif

if nargin < 5 || isempty(max_iter)

max_iter = 100;

endif

% Verificación de raíces exactas en los extremos

if f(a) == 0

fprintf('\nEl extremo a = %f es exactamente una raiz.\n', a);

raiz = a; iter = 0; historial = [0, a, b, a, 0, 0]; return;

endif

if f(b) == 0

fprintf('\nEl extremo b = %f es exactamente una raiz.\n', b);

raiz = b; iter = 0; historial = [0, a, b, b, 0, 0]; return;

endif

% Verificación de Condiciones de Fourier

fprintf('\n--- Verificacion de Condiciones de Fourier en [%.4f, %.4f] ---\n', a, b);

if f(a) * f(b) > 0

error('No se cumple Bolzano: f(a) y f(b) tienen el mismo signo.');

else

fprintf('Bolzano: Cumple (existe al menos una raiz).\n');

endif

% Evaluacion numerica de derivadas para verificar Fourier

n_pts = 100;

x_eval = linspace(a, b, n_pts);

h = max(abs(b - a) * 1e-5, 1e-6);

df_vals = (arrayfun(f, x_eval + h) - arrayfun(f, x_eval - h)) ./ (2 * h);

d2f_vals = (arrayfun(f, x_eval + h) - 2 * arrayfun(f, x_eval) + arrayfun(f, x_eval - h)) ./ (h^2);

if min(df_vals) * max(df_vals) > 0

fprintf('Monotonia: Cumple (f''(x) no cambia de signo, raiz unica).\n');

else

fprintf('Monotonia: No cumple (f''(x) cambia de signo en el intervalo).\n');

endif

if min(d2f_vals) * max(d2f_vals) > 0

fprintf('Concavidad: Cumple (f''''(x) no cambia de signo, concavidad constante).\n');

else

fprintf('Concavidad: No cumple (f''''(x) cambia de signo, posible punto de inflexion).\n');

endif

d2f_a = (f(a + h) - 2 * f(a) + f(a - h)) / (h^2);

d2f_b = (f(b + h) - 2 * f(b) + f(b - h)) / (h^2);

if f(a) * d2f_a > 0

fprintf('Punto fijo de Fourier: x = %.4f (f(a)*f''''(a) > 0).\n', a);

elseif f(b) * d2f_b > 0

fprintf('Punto fijo de Fourier: x = %.4f (f(b)*f''''(b) > 0).\n', b);

else

fprintf('Punto fijo de Fourier: No determinado estrictamente.\n');

endif

fprintf('-----------------------------------------------------------------\n\n');

iter = 0;

x_act = a; % Punto de referencia inicial

error_act = tol + 1; % Fuerza a entrar al bucle en la primera vuelta

% Preasignamos memoria para el historial (iter, a, b, x_act, f(x_act), error_act)

historial = zeros(max_iter, 6);

while error_act > tol && iter < max_iter

x_ant = x_act;

% Formula de la secante / interpolacion lineal

calculoSup = a * f(b) - b * f(a);

calculoInf = f(b) - f(a);

x_act = calculoSup / calculoInf;

iter = iter + 1;

% En la primera iteracion no se compara contra el valor inicial 'a'

if iter > 1

error_act = abs(x_act - x_ant);

historial(iter, :) = [iter, a, b, x_act, f(x_act), error_act];

else

historial(iter, :) = [iter, a, b, x_act, f(x_act), NaN];

endif

% Verificacion de raiz exacta

if f(x_act) == 0

break;

% Actualizacion del intervalo conservando el cambio de signo

elseif f(a) * f(x_act) < 0

b = x_act;

else

a = x_act;

endif

endwhile

if iter >= max_iter

warning('Se alcanzó el máximo de iteraciones sin llegar a la tolerancia.');

endif

% Imprimimos la tabla con el historial al finalizar

historial = historial(1:iter, :);

fprintf('\nMetodo de Interpolacion Lineal\n');

fprintf('%-5s | %-12s | %-12s | %-12s | %-12s | %-12s\n', 'Iter', 'a', 'b', 'x_k', 'f(x_k)', 'Error Est.');

fprintf('--------------------------------------------------------------------------------\n');

for i = 1:size(historial, 1)

if isnan(historial(i, 6))

fprintf('%-5d | %12.6f | %12.6f | %12.6f | %12.6f | %12s\n', historial(i, 1), historial(i, 2), historial(i, 3), historial(i, 4), historial(i, 5), '-');

else

fprintf('%-5d | %12.6f | %12.6f | %12.6f | %12.6f | %12.6e\n', historial(i, 1), historial(i, 2), historial(i, 3), historial(i, 4), historial(i, 5), historial(i, 6));

endif

endfor

fprintf('\nRaiz aproximada: x = %f (en %d iteraciones)\n', x_act, iter);

raiz = x_act;

endfunction

newtonraphson.m

[poner codigo]

Resultado de la ejecución.

Gráfico (si corresponde).

Conclusion

[Escribri conclusion invaluable]

Bibliografia

[1] Chapra, S. C. y Canale, R. P. Métodos numéricos para ingenieros. McGraw-Hill. Capítulos 5 y 6: métodos cerrados y métodos abiertos.
[2] Burden, R. L. y Faires, J. D. Análisis numérico. Capítulo sobre soluciones de ecuaciones en una variable.
[3] Cátedra de Métodos Computacionales (2026). Guía de Laboratorio N° 3. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste.
[4] Eaton, J. W. y otros. GNU Octave Documentation. https://docs.octave.org